| Наименование профиля, ГОСТ | Марка металла, ГОСТ | Номер профиля | № пп | Масса металла по элементам конструкций, т |  |  |  |  | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стойки | Фермы | Прогоны | Обоймы колонн | Прочее |  |  |
| Двутавр с параллельными гранями полок, ГОСТ Р 57837-2017 | С245 | 20Ш1 | 1 | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 |  |
|  |  | 20Б1 | 2 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |  |
| Швеллер с параллельными гранями полок, ГОСТ 8240-97 | С245 | 12П | 3 | - | 0,065 | - | - | - | 0,065 |  |
| Уголок равнополочный, ГОСТ 8509-93 | С245 | 200х10 | 4 | - | - | - | 10,3 | - | 10,3 |  |
| Труба гнутая сварная квадратная, ГОСТ 30245-2003 | С345 | 250х8 | 5 | 2,7 | - | - | - | - | 2,7 |  |
|  |  | 120х6 | 6 | - | 1,25 | - | - | - | 1,25 |  |
| Труба гнутая сварная прямоугольная, ГОСТ 30245-2003 | С345 | 140х120х7 | 7 | - | 0,96 | - | - | - | 0,96 |  |
|  |  | 120х80х5 | 8 | - | 8,55 | - | - | - | 8,55 |  |
|  |  | 90х60х3 | 9 | - | 3,05 | - | - | - | 3,05 |  |
|  |  | 90х60х4 | 10 | - | 0,12 | - | - | - | 0,12 |  |
| Сталь листовая горячекатаная, ГОСТ 19903-2015 | С245 | -5 | 11 | - | 0,65 | 1,5 | - | - | 2,15 |  |
|  |  | -6 | 12 |  | 0,4 | - | - | - | 0,4 |  |
|  |  | -10 | 13 | 0,1 | 0,9 | - | 9 | 0,1 | 10,1 |  |
|  |  | -16 | 14 | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 |  |
|  | С345 | -25 | 15 | 0,84 | - | - | - | - | 0,84 |  |
|  |  | -16 | 16 | 0,4 | 0,4 | - | 2,2 | 0,9 | 3,9 |  |
| Профиль -видный гнутый, по ТУ производителя | С350 | 300х83х3 | 17 | - | - | 41,1 | - | - | 41,1 | L = 3064 м |
|  |  | 300х83х4 | 18 | - | - | 27,1 | - | - | 27,1 | L = 1520 м |
| Настил прессованный 40х3 по ТУ производителя | С245 | 40х3х22х44 | 19 | - | - | - | - | 113,7 | 113,7 | S = 1960 кв.м, вес с учетом 10% на обрамление. Преобладающий размер щитов 500х1000 мм. |
| Всего по спецификации - 228,8 т С учетом наплавленного металла (1 %) – 231,1 т С учетом уточнений по КМД (3 %) – 238,0 т С учетом отходов (3,75 %) – 246,9 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказная спецификация

на конструкции антресоли в осях 8-55, Б-М

Спецификация может быть уточнена при дальнейшей разработке проекта.